Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МИШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Ростов-на-Дону

2021г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 14/64-2021 Заказчик: Администрация Аксайского района |
| --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МИШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»	                                            С.Ю. Трухачев

Руководитель рабочей группы					А.Ю. Прохоров

г. Ростов-на-Дону

2021г.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

по изменению генерального плана

| Проект изменений генерального плана |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб. формат | Примечание |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А 4 | Новая редакция |
| 2 | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст. 23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса |  | в эл. виде | Новая редакция |
| 3 | Карта границ населенных пунктов | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 4 | Карта функциональных зон | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 4.1 | Карта функциональных зон х. Александровка Мишкинского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая редакция |
| 4.2 | Карта функциональных зон п. Опытный Мишкинского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая редакция |
| 4.3 | Карта функциональных зон х. Киров Мишкинского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая редакция |
| 4.4 | Карта функциональных зон ст-ца. Мишкинская Мишкинского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая редакция |
| 4.5 | Карта функциональных зон х. Малый Мишкин Мишкинского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая редакция |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| Материалы по обоснованию проекта изменений |  |  |  |  |
| 6 | Пояснительная записка | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 7 | Приложение №5 | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 8 | Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых объектов федерального, регионального и местного (районного) значения | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 9 | Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территории | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 10 | Материалы по обоснованию в виде карт. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |
| 11 | Материалы по обоснованию в виде карт. Карта транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:25 000 | Новая редакция |

Оглавление

Обоснование изменений генерального плана	10

1.    Обоснование изменения границ населенных пунктов.	10

1.1.    Обоснование изменения границ населенного пункта х. Александровка.	10

1.2.    Обоснование изменения границ населенного пункта х. Киров.	14

1.3.    Обоснование изменения границ населенного пункта п. Опытный.	15

1.4.    Обоснование включения в границы ст. Мишкинская и х. Александровка земельных участков (частей земельных участков), которые в соответствии с ЕГРН отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным ГЛР относятся к землям лесного фонда.	16

1.5.    Перечень земельных участков (территорий), которые включаются в (исключаются из) границ населенных пунктов	32

2.    Изменения в функциональном зонировании.	39

2.1.    Изменения функционального зонирования, вызванные изменениями границ населенных пунктов	40

2.2.    Изменения функционального зонирования, на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования	43

2.3.    Параметры функциональных зон	45

3.    Иные изменения в графической части генерального плана.	47

4.    Баланс территории	48

5.    Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Мишкинского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Аксайского района.	50

5.1.    Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района объектов федерального значения.	50

5.2.    Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориИ МИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Аксайского района объектов регионального значения.	53

5.3.    Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориИ МИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Аксайского района объектов местного (районного) значения.	54

6.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	56

6.1.    Чрезвычайные ситуации природного характера на территории МО Мишкинское сельское поселение аксайского района ростовской области.	56

6.2.    Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера	64

6.3.    Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.	78

6.4.    Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.	80

6.5.    Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.	82

7.    Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории	86

8.    .ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  в границах сельского поселения	90

5.1.    Объекты культурного наследия	95

5.2.    Особо охраняемые природные территории	99

5.3.    Границы лесничеств.	99

9.    ИЗМЕНЕНИЯ,  ВНЕСЕННЫЕ В ПРОЕКТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.	100

9.1.    Обоснование изменения границ населенного пункта х. Александровка.	100

9.2.    Обоснование изменения границ населенного пункта х. Киров.	102

9.3.    Обоснование изменения границ населенного пункта п. Опытный.	103

9.4.    Перечень земельных участков (территорий), которые включаются в (исключаются из) границ населенных пунктов	104

9.5.    Баланс территории	111

9.6.    Изменения функционального зонирования, на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования	112

Приложения:	115

Приложение 1. Копия постановления Администрации Аксайского района от 02.09.2021 № 577.	116

Приложение 2. Копия технического задания.	117

Приложение 3.  Выписка из государственного лесного реестра №195 от 04.07.2018г.	123

Приложение 4. Копия письма Государственной компании «АВТОДОР» согласие от 21.04.2021г. №9/ТУ.	136

Приложение 6. Копия писем Минприроды РО от 29.09.2021г. №28.3-3.3/4816 и от 05.03.2022 №28.3-3.3/1046	152

Приложение 7. Копия письма Межрегионального управления Росприроднадзора по РО и Республики Калмыкия от 13.09.2021г. №04-04-04/6037.	154

Приложение 8. Копии писем Комитета по охране ОКН РО от 01.10.2021г. №20/3712 и 05.02.2022г. №20/570	156

Приложение 9. Копия письма Минприроды РО от 22.04.2022г. №28.3-КО.5/1869.	161

Приложение 10. Копия протокола согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту о внесении изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области.	165

Приложение 11. Копия письма администрации Аксайского района от 09.12.2022г. №63.6/9932.	169

Введение

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Мишкинское сельское поселение» Аксайского района Ростовской области подготовлены на основании договоров  №7-2021 от 05.04.2021г.и №31-2021 от 14.12.2021г. согласно ч.17 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ.

Проект изменений подготовлен ООО «НПО «Южный градостроительный центр» на основании:

- Градостроительного кодекса РФ.

- Областного закона Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Постановления Администрации Аксайского района от 02.09.2021 № 577 «О разрешении подготовки проекта о внесении изменений в генеральный план Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»;

- Задания от 08.06.2021г. на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

В рамках работы по подготовке проекта изменений выполнено:

- Подготовлена новая редакция положения о территориальном планировании;

- Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов генерального плана и материалов по обоснованию;

- Подготовлены обновленные сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст. 23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса в части изменяемых (уточняемых) границ населенных пунктов Мишкинского СП.

Целью подготовки проекта внесения изменений является:

- Установление границ и параметров функциональных зон проектируемой территории.

Задачи подготовки проекта внесения изменений:

- Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в области градостроительной деятельности.

- Создание условий для развития объектов малого предпринимательства и объектов для осуществления производственной деятельности на территории сельского поселения.

- Создание условий для социально-экономического развития территории сельского поселения.

- Устранение пересечение границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665.

- Включить часть земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:866 в границы населенного пункта хутор Александровка, в состав функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

- Исключить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 из границ хутора Александровка и включить в функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования».

- Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, исключить земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600011:1774, 61:02:0600011:355, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600011:352, из границ поселка Опытный и включить в функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования».

- Включить земельный участок, на котором расположено гидротехническое сооружение (дамба) с кадастровым номером 61:02:0000000:4161, в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры».

- Включить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:2876, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в целях создания необходимых условий в смене категории земельного участка на категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в порядке, установленном действующим законодательством.

- Включение  земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642, за границами населенных пунктов, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» с целью строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса.

- Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, исключить земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600009:61 и 61:02:0600009:1291, входящие в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:179, из границ населенного пункта хутор Киров.

- Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, исключить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1110/4, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1110, из границ населенного пункта хутор Киров.

- Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, исключить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1139/1, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1139, из границ населенного пункта хутор Киров.

Изменения вносятся в графическую часть утвержденного генерального плана, выполненного ООО «Севкавнипиагропром» в 2009г. с учетом последующих изменений, принятых в установленном порядке, в том числе проекта изменений выполненного в 2020г. АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации».

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Мишкинское сельское поселение» Аксайского района содержат в своем составе:

- Локальные изменения границ населенного пункта хутор Александровка за счет включения отдельного земельного участка, и включением данной территории в состав функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- Изменение функционального зонирования в части включения земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2876, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в целях создания необходимых условий в смене категории земельного участка на категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в порядке, установленном действующим законодательством;

- Изменение функционального зонирования в части включения  земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642, за границами населенных пунктов, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» с целью строительства соответствующих объектов в границах многофункциональной зоны дорожного сервиса.

- Устранение пересечение границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665, посредством отображения участков пересечений в границах населенного пункта.

- Локальные изменения (уточнения) границ населенных пунктов сельского поселения в целях устранения препятствий в их постановке на кадастровый учет (имеющие место в действующей редакции генерального плана выполненного в 2020г. АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации»);

- Обозначение границ лесничеств расположенных на территории Мишкинского сельского поселения;

Проект изменений выполнен в виде новой редакции соответствующих карт генерального плана.

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функциональных зон;

- Карта функциональных зон х. Александровка Мишкинского сельского поселения;

- Карта функциональных зон п. Опытный Мишкинского сельского поселения;

- Карта функциональных зон х. Киров Мишкинского сельского поселения;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых объектов федерального, регионального и местного (районного) значения;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территории;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта транспортной инфраструктуры.

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений Генерального плана, представленные в данной пояснительной записке, рекомендуются для дальнейшей работы по обсуждению и утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Новая редакция графических материалов генерального плана  прилагается в бумажном и электронном виде.

При подготовке проекта изменений генерального плана использовались данные, предоставляемые Заказчиком, а также по его запросу – территориальными органами государственной власти.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана сформирован временный авторский коллектив в следующем составе:

Прохоров А.Ю.	руководитель авторского коллектива, главный архитектор проектов, член Союза архитекторов России;

Хитёва Е.О.	ведущий архитектор, член Союза архитекторов России;

Кривошлыков В.А. ведущий экономист градостроительства

Рева К.В.	техник-проектировщик.

# Обоснование изменений генерального плана

- Обоснование изменения границ населенных пунктов.

Изменения границ населенных пунктов Мишкинского сельского поселения предлагаемых настоящим проектом связано:

- С включением в границы населенного пункта х. Александровка 1 земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га;

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 из границ хутора Александровка.

- С исключением земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600009:1461, 61:02:0600009:801, 61:02:0600009:828, входящих в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472, из границ хутора Александровка  (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:792, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600009:775, из границ хутора Александровка;

- С исключением отдельных земельных участков (частей земельных участков), входящих в состав многоконтурных земельных участков из границ населенного пункта хутор Киров (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

- С исключением отдельных земельных участков, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600011:352, из границ поселка Опытный (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

- Устранение пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665, посредством отображения участков пересечений в границах населенного пункта ст. Мишкинская. Устранение пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельного участка с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенным в западной части хутора Александровка.

- Локальные изменения (уточнения) границ населенных пунктов сельского поселения в целях устранения препятствий в их постановке на кадастровый учет (имеющие место в действующей редакции генерального плана выполненного в 2020г. АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации»).

  - Обоснование изменения границ населенного пункта х. Александровка.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта х. Александровка составляет 557,95 га. Границы населённого пункта х. Александровка поставлены на кадастровый учет, но требуют внесения изменений.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Александровка связаны:

- С включением в границы населенного пункта хутор Александровка земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га;

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 площадью 114,42 га из границ населенного пункта хутор Александровка;

- С исключением земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600009:1461, 61:02:0600009:801, 61:02:0600009:828 общей площадью 1,38 га, входящих в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472, из границ хутора Александровка  (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:792 площадью 16,37 га, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600009:775, из границ хутора Александровка.

- С устранением пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельного участка с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенным в западной части хутора Александровка (включаемая в границы населенного пункта площадь 0,18 га).

Включаемая в границы населенного пункта хутор Александровка. локальная территория расположена на восточной окраине населенного пункта х. Александровка, состоит из 1 земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га (имеющего почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, северо-восточная окраина х. Александровка),

Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га имеет категорию земель «Земли сельскохозяйственного назначения» с разрешенным использованием - садоводство.

Земельный участок расположен на пересечении овражно-балочной сети, с волнистым строением склонов, различной крутизны и протяженности. В соответствии с заключением, подготовленным в 2016г. ФГБУ ГЦАС «Ростовский», почвы земельного участка относятся к категории легко- и среднеглинистых, по содержанию гумуса и питательных веществ близки к окружающим зональным почвам в нижних частях покатых и крутых склонов, в верхних частях в результате эрозии они утратили более половины своего гумусового профиля, вследствие чего естественное плодородие их низкое. По условиям залегания почвы балок непахотнопригодны. На земельном участке отмечено присутствие одиноко стоящих молодых деревьев. Подавляющее большинство занимающих участок травянистых растений не предоставляют питательной ценности для сельскохозяйственных животных.

В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га не используется как пастбище и как территория произрастания многолетних насаждений. Многолетние насаждения (сады) в границах участка отсутствуют.

Ранее утвержденный генеральный план Мишкинского СП был разработан без учета темпов развития Ростовской агломерации, в состав которых входят территория сельских поселений Аксайского района и населенные все населенные пункты Мишкинского СП. Особенно в части развития объектов и инфраструктуры транспорта и территорий индивидуального, комплексного жилищного строительства. Вышеуказанный земельный участок действующим генеральным планом был отнесен к функциональной зоне сельскохозяйственных угодий.

Вместе с тем документами стратегического планирования Ростовской области, схемой территориального планирования Ростовской области, схемой территориального планирования центральной части Ростовской агломерации  «Большой Ростов» предусмотрено вовлечение в активный хозяйственный оборот большей части территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района.

Предлагаемые настоящим проектом изменения генерального плана Мишкинского СП соответствуют заявленным целям и задачам Подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Аксайском районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района». Изменения будут способствовать повышению доступности жилья и качества жилой среды посредством создания условий по развитию территорий для жилищного строительства. В хозяйственный оборот будут включены дополнительные земельные участки для жилищного строительства, в том числе стандартного жилья.

Особенности освоения территорий включаемых в границы населенного пункта х. Александровка.

Увеличение территории населенного пункта х. Александровка продолжит исторически сформировавшуюся систему застройки населенных пунктов Нижнего Дона, расположенных на высоком правом берегу рек.

Значительные размеры включаемого в границы населенного пункта х. Александровка земельного участка (с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га) и необходимость выполнения большого объема работ по инженерной подготовке территории, обеспечением территории необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, потребуют комплексного освоения территории.

Рассматриваемый земельный участок характеризуется сложным рельефом сочетающем в себе отдельные равнинные территории благоприятные для строительства, пологие участки склонов ограниченно благоприятные для строительства и крутые склоны балок и оврагов непригодные для строительств.  Таким образом, не более 50% его территории может быть использовано для размещения жилой застройки, остальная территория будет занята рекреационными территориями общего пользования, улично-дорожной сетью, объектами обслуживания, объектами инженерной защиты территории и объектами инженерной инфраструктуры.

В месте с тем рассматриваемая территория имеет ряд преимуществ для размещения объектов жилищного и гражданского назначения, по сравнению существующими и планируемыми коттеджными поселками на территории Аксайского района, такие как:

- Проветривание, солнечная радиация, защита от шума, эффективная организация поверхностного стока;

- Индивидуальность архитектурного облика каждого жилого образования, при принципиальной общности планировочного решения;

- Видовые и эстетические характеристики  восприятия долины реки Дон и Аксай с территории жилой застройки и территорий общественных пространств.

В соответствии с ч.5.3 СП 42.13330.2016 и МНГП Аксайского района на рассматриваемой территории возможно проживание населения в размере 750-950 человек. Что в свою очередь потребует размещения необходимой инфраструктуры обслуживания первичного уровня, в том числе детского сада на 50-100 мест.

В месте с тем общее прогнозное количество населения на территории МО предусмотренное действующим генеральным планом  к 2028г. в размере 17 000 человек не измениться, по причине сокращения расчетного размера семьи.

Включение в границы населённого пункта х. Александровка земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га будет способствовать более эффективному использованию территории муниципального образования, развитию жилищного строительства, созданию новых рабочих мест и повышению налоговых поступлений в бюджеты разного уровня.

Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 площадью 114,42 га исключается из границ населенного пункта хутор Александровка, так как сельскохозяйственные угодья планируется продолжать использовать для сельскохозяйственных целей.

Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ из границ хутора Александровка исключаются земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600009:1461, 61:02:0600009:801, 61:02:0600009:828 общей площадью 1,38 га, входящие в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472. В настоящее время данные земельные участки препятствуют постановке границ населенного пункта на кадастровый учет.

Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ из границ хутора Александровка исключается земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:792 площадью 16,37 га, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600009:775. В настоящее время данный земельный участок препятствует постановке границ населенного пункта на кадастровый учет.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 1.1.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 1.1.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Так же границы населенного пункта незначительно изменятся из-за устранения пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельного участка с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенным в западной части хутора Александровка (данный вопрос более подробно рассмотрен в п. 1.4 настоящего тома).

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта х. Александровка в новых границах населенного пункта составит 466 га.

  - Обоснование изменения границ населенного пункта х. Киров.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта х. Киров составляет 155,54 га. Границы населённого пункта х. Киров поставлены на кадастровый учет, но требуют внесения изменений.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Киров основываются на ст. 11.9 Земельного кодекса РФ и связаны с техническими работами по устранению препятствий для постановки границ населенного пункта на кадастровый учет, в части исключения пересечений границ отдельных земельных участков с утвержденными в действующем генеральном плане границами населенного пункта:

- Земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600009:61 и 61:02:0600009:1291 общей площадью 6,9 га, входящие в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:179;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1110/4 площадью 0,1, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1110;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1139/1 площадью 3,4 га, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1139;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1115 площадью 0,23 га, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472.

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:860 площадью 3,48 га

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 1.2.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 1.2.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта х. Киров в новых границах населенного пункта составит 141,2 га.

  - Обоснование изменения границ населенного пункта п. Опытный.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта п. Опытный составляет 164,67 га. Измененные действующим генеральным планом границы населённого пункта х. Опытный не поставлены на кадастровый учет.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Опытный связаны с техническими работами по устранению препятствий для постановки границ населенного пункта на кадастровый учет, в части исключения пересечений границ отдельных земельных участков с утвержденными в действующем генеральном плане границами населенного пункта, а именно:

с исключением отдельных земельных участков, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600011:352, из границ поселка Опытный (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

с исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:3733/1, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0000000:3733 из границ поселка Опытный (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ).

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 1.3.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 1.3.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта п. Опытный в новых границах населенного пункта составит 147,84 га.

  - Обоснование включения в границы ст. Мишкинская и х. Александровка земельных участков (частей земельных участков), которые в соответствии с ЕГРН отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным ГЛР относятся к землям лесного фонда.

На территории Мишкинского СП расположены участки леса Атаманского участкового лесничества  Шахтинского лесничества (квартал 82, 83, 84  85 и квартал 86 часть выдела 1), имеющие целевое назначение - «Защитные леса» и категорию защитных лесов – «Ценные леса, государственные защитные лесные полосы». Отображение участков земель лесного фонда, расположенных в границах сельского поселения, было выполнено на основании графической информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (план лесонасаждений Пригородного лесничества Ростовского лесхоза Ростовской области, лесоустройство 2005г., Выписка из государственного лесного реестра №195  от 04.07.2018г.).

В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) отображены границы Атаманского участкового лесничества Шахтинского лесничества Ростовской области в соответствии со сведениями ЕГРН (Учетный номер – 61.00-6.972).

В 2019 году на территории Ростовской области филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в рамках государственного задания с Рослесхозом РФ выполнены работы по установлению границ Атаманского участкового лесничества Шахтинского лесничества и сформирован реестр пересечений земельных участков лесного фонда Шахтинского лесничества с земельными участками иных категорий, в том числе расположенных в границах Мишкинского СП Аксайского района и имеющих пересечения с землями населенных пунктов.

По сведениям, предоставленным ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» на территории Мишкинского СП расположено 15 спорных земельных участка, перечень которых приведен в таблице 1.4.1. В последующем перечень земельных участков и площадь пересечений был уточнен.

Таблица. 1.4.1.

Перечень земельных участков на территории земель лесного фонда Атаманского участкового лесничества, Шахтинского лесничества, имеющие по данным ЕГРН иную категорию земель

| № п/п | Номер земельного участка и дата постановки на кадастровый учет | Площадь ЗУ (кв.м) | Площадь пересечения (га) | Категория земель по данным ЕГРН | Разрешенное использование | Место расположения земельного участка по данным лесного реестра №№ кварталов, выделов Шахтинского Лесничества Атамановского(Пригородное) Участкового лесничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Мишкинская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61:02:0070201:994 | 32 | 0,0030 | Земли населенных пунктов | - | квартал 83 часть выдела 2 |
| 2 | 61:02:0070201:671 | 5558 | 0,3326 | Земли населенных пунктов | - | квартал 83 часть выдела 2 |
| 3 | 61:02:0600009:56 | 220521 | 0,0198 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | квартал 83 часть выдела 5 |
| 4 | 61:02:0070201:301 | 1684 | 0,0970 | Земли населенных пунктов | - | квартал 83 часть выдела 2 |
| 5 | 61:02:0070201:1141 | 4800 | 0,4148 | Земли населенных пунктов | Для размещения природных парков | квартал 83 часть выдела 1 |
| 6 | 61:02:0070201:304 | 2500 | 0,1165 | Земли населенных пунктов | - | квартал 83 часть выдела 1 |
| 7 | 61:02:0070201:665 | 15970 | 0,1156 | Земли населенных пунктов | - | квартал 83 часть выдела 3 |
| 8 | 61:02:0070201:1140 | 4800 | 0,4281 | Земли населенных пунктов | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | квартал 83 часть выдела 1 |
| 9 | 61:02:0000000:6615 | 7178 | 0,0520 | Земли населенных пунктов | Для размещения коммуникаций | квартал 83 часть выдела 1 |
| п. Опытный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61:02:0600009:706 | 25000 | 0,0464 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | квартал 86 часть выдела 1 |
| 2 | 61:02:0070601:72 | 1133 | 0,0614 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | квартал 85 части выделов 4,5 |
| 3 | 61:02:0600009:2230 | 7 | 0,0007 | Земли населенных пунктов | - | квартал 85 часть выдела 5 |
| 4 | 61:02:0600009:1701 | 265 | 0,0265 | Земли населенных пунктов | - | квартал 85 часть выдела 5 |
| х. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61:02:0600009:1229 | 551035 | 0,1056 | Земли населенных пунктов | - | квартал 84 выделы 6,7,8, часть выдела 9 |
| 2 | 61:02:0507801:541 | 3677 | 0,1858 | Земли населенных пунктов | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | квартал 84 часть выдела 9,квартал 85 части выделов 1,2 |

В графической части настоящем проекта отображены земли лесного фонда, расположенные в границах Мишкинского СП в соответствии со сведениями государственного лесного реестра, границы спорных земельных участков отображены по данным единого государственного реестра недвижимости.

По действующему генеральному плану из границ населенного пункта ст. Мишкинская были частично исключены земли лесного фонда. Но часть кв. 83 Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества и в том числе земельные участки, которые по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости относятся к землям населенных пунктов, а по сведениям государственного лесного реестра являются землями лесного фонда, были отображены в границах населенного пункта ст. Мишкинская.

Настоящий проект изменений генерального плана исключает из границ населенного пункта ст. Мишкинская все земли лесного фонда, общей площадью 1,04 га, за исключением 6 земельных участков (частей участков) (с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665), которые по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости относятся к землям населенных пунктов имеющих пересечения с землями лесного фонда и соответствуют требованиям ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280).

Также проект изменений генерального плана включает в границы населенного пункта х. Александровка земельный участок с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенный в хуторе Александровка, который по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости относится к землям населенных пунктов имеющих пересечения с землями лесного фонда и соответствует требованиям ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280). Данный земельный участок согласно действующей редакции генерального плана частично находится в границах населенного пункта, таким образом, в границы населенного пункта включается часть участка 61:02:0507801:541 площадью 0,18 га.

В таблице 1.4.2 приводится перечень земельных участков (частей земельных участков), которые в соответствии с ЕГРН отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда Атаманского участкового лесничества, кв. 83, имеющие целевое назначение - «защитные леса» и категорию защитных лесов – «ценные леса, государственные защитные лесные полосы» которые будут включены в границы населенных пунктов.

Таблица 1.4.2

Перечень земельных участков (частей з/у), которые в соответствии с ЕГРН отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, которые будут включены в границы населенных пунктов

| № п/п | Адрес: | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель по сведениям ЕГРН | Площадь земельного участка, м² | Площадь пересечений м² | Дата права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:1140 | Земли населенных пунктов | 4800 | 4222 | 12.11.2003 |
| 2 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:1141 | Земли населенных пунктов | 4800 | 4211 | 12.11.2003 |
| 3 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:671 | Земли населенных пунктов | 5558 | 3415 | 15.03.2011 |
| 4 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:994 | Земли населенных пунктов | 32 | 30 | 25.04.2014 |
| 5 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:301 | Земли населенных пунктов | 1684 | 1122 | 26.11.2002 |
| 6 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:665 | Земли населенных пунктов | 15970 | 1165 | 18.04.2012 |
| 7 | Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0507801:541 | Земли населенных пунктов | 3677 | 1858 | 10.01.2014 |
|  |  |  |  |  | итого | 36521 | 16023 |  |

На основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280) в случаях, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определена в настоящем проекте внесения изменений в генеральный план в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

В соответствии с п. 1 поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. от 12.02.2018 г. № ДК-П9-750 в состав материалов по обоснованию включены графические и текстовые материалы, подтверждающие отнесение «спорного» земельного участка к иной категории, нежели к землям лесного фонда (Приложение № 5 в виде отдельного сшива).

В целях исключения пересечений земельных участков иной категории с землями лесного фонда настоящим проектом предлагается перевод части земель лесного фонда - 7 земельных участков (частей земельных участков):

- с кадастровыми номерами: 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665 в земли населенных пунктов ст-ца. Мишкинская;

- с кадастровыми номерами 61:02:0507801:541 в земли населенных пунктов х, .Александровка.

На Схеме 1.4.2. отображены планируемые границы населенного пункта ст. Мишкинская, с учетом включения 6 земельных участков (частей земельных участков) и на Схеме 1.4.3. отображены планируемые границы населенного пункта х. Александровка, с учетом включения 1 земельного участка (части земельного участка) из земель лесного фонда, которые по данным ЕГРН относятся к землям населенных пунктов, а по сведениям государственного лесного реестра являются землями лесного фонда Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества, кв. 83.

Схема 1.4.2.

Схема расположения земельных участков (частей земельных участков) из земель лесного фонда, которые по данным ЕГРН относятся к землям населенных пунктов, а по сведениям государственного лесного реестра являются землями лесного фонда Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества, кв. 83, которые включаются в границы населенного пункта ст. Мишкинская.

Схема 1.4.3.

Схема расположения земельного участка (части земельного участка) из земель лесного фонда, который по данным ЕГРН относится к землям населенных пунктов, а по сведениям государственного лесного реестра является землями лесного фонда Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества, кв. 84 кв. 85, который включается в границы населенного пункта х. Александровка.

Все 7 земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номерами: 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665, 61:02:0507801:541 предлагаемые к включению в земли населенных пунктов (ст. Мишкинская, х. Александровка) расположены вне установленных границ Шахтинского лесничества Ростовской области в соответствии со сведениями ЕГРН (Учетный номер – 61.00-6.972).

Перечень 7-и земельных участков (частей земельных участков), которые настоящим проектом предлагается включить в границы населенных пунктов ст. Мишкинская и х. Александровка Мишкинского сельского поселения, из земель лесного фонда, дата постановки на кадастр указанных участков, разрешенное использование и категория земель в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, представлены в таблице 1.4.3.

В таблице 1.4.4 приводится сводная информация о земельных участках и объектах недвижимости, частично расположенных на землях лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН отнесенных к землям населенных пунктов, которые проектом генерального плана планируется включить в границы  населенных пунктов ст. Мишкинская и х. Александровка.

Таблица 1.4.3

Перечень земельных участков (частей з/у), которые в соответствии с ЕГРН отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, подлежащие в настоящем проекте включению в границы ст. Мишкинская и х. Александровка, Мишкинского сельского поселения.

| № п/п | Адрес: | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель по сведениям ЕГРН | Площадь земельного участка, м кв | Площадь пересечений, м кв | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:1140 | Земли населенных пунктов | 4800 | 4222 | 20.01.2016 |
| 2 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:1141 | Земли населенных пунктов | 4800 | 4211 | 20.01.2016 |
| 3 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:671 | Земли населенных пунктов | 5558 | 3415 | 15.03.2011 |
| 4 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:994 | Земли населенных пунктов | 32 | 30 | 25.04.2014 |
| 5 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:301 | Земли населенных пунктов | 1684 | 1122 | 26.11.2002 |
| 6 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0070201:665 | Земли населенных пунктов | 15970 | 1165 | 18.04.2012 |
| 7 | Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка | Шахтинское | Атаманское | 61:02:0507801:541 | Земли населенных пунктов | 3677 | 1858 | 10.01.2014 |
|  |  |  |  |  | итого | 36521 | 16023 |  |

Таблица 1.4.4

Сводная информация о земельных участках и объектах недвижимости, частично расположенных на землях лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН отнесенных к землям населенных пунктов, которые проектом генерального плана планируется включить в границы в границы ст. Мишкинская и х. Александровка.

| № п/п | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Номер и дата государственной регистрации права на земельный участок на основании выписки из ЕГРН | Вид права, правообладатель земельного участка | Наличие (отсутствие) перехода права на земельный участок, дата и номер документа | Вид объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке | Номер и дата государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества на основании выписки из ЕГРН, свидетельства о регистрации права | Наличие правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества при отсутствии сведений о зарегистрированных правах (вид документа, номер, дата выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | 61:02:0070201:1140 | 27.10.2017 | Собственность, МО – Мишкинское сельское поселение Аксайского района РО, договор безвозмездного пользования с местной православной религиозной организацией Приход Свято-Иоанно-Предтеченский ст. Мишкинская Аксайского района РО Ростовской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви | Земельный участок образовался в результате раздела з/у № 61:02:0070201:1101 от 20.01.2016 | Культовое здание |  | Аксайским районным судом РО признано право муниципальной собственности на сквер, площадью9600 кв.м, по адресу : ст. Мишкинская, ул. Просвещения 12.11.2003г. |
| 2 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, | 61:02:0070201:1141 | 27.10.2017 | Собственность, МО – Мишкинское сельское поселение Аксайского района РО | Земельный участок образовался в результате раздела з/у № 61:02:0070201:1101 от 20.01.2016 | Муниципальный сквер |  | Аксайским районным судом РО признано право муниципальной собственности на сквер, площадью9600 кв.м, по адресу : ст. Мишкинская, ул. Просвещения 12.11.2003г. |
| 3 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул Просвещения, 58 | 61:02:0070201:671 | 26.05.2005 | Постоянное (бессрочное) пользование МБУК Мишкинского СП «Мишкинский сельский дом культуры» Собственность, МО – Мишкинское сельское поселение Аксайского района РО | постоянное (бессрочное) пользование №61-61-03/079/2013-688 от 06.11.2013 | Сельский дом культуры (СДК) | №61-61-03/002/2011-230 от 15.03.2011 |  |
| 4 | Ростовская область, Аксайский р-н, ст. Мишкинская за зданием дома культуры | 61:02:0070201:994 | 25.04.2014 | Аренда, | - | Вышка сотовой связи | Договор аренды земельного участка, № 15, выдан 31.01.2014, дата государственной регистрации: 25.04.2014, номер государственной регистрации: 61-61-03/048/2014-257 |  |
| 5 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Мира, 68-а | 61:02:0070201:301 | 26.11.2002 | Государственная собственность, Российская Федерация, в ведении МО Аксайский район РО | - | Административное здание | №61-01/2-23/2002-400 от 26.11.2002 |  |
| 6 | Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская | 61:02:0070201:665 | 18.04.2012 | Собственность, Субъект Российской Федерации – Ростовская область | постоянное (бессрочное) пользование, №61:02:0070201:665-61/00,/2018-1 от 26.12.2018 | А/дорога общего пользования Подъезд от а/д «г.Аксай-х.Большой Лог-г. Новочеркасск» к ст. Мишкинская | № 61-61-03/026/2012-2 от 18.07.2012 |  |
| 8 | Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка | 61:02:0507801:541 | 10.01.2014г. | Общая совместная собственность, группы граждан | - | Садоводческое товарищество | №61-61-03/100/2013-302 10.01.2014 |  |

Выводы по таблице 1.4.3.

Настоящим проектом генерального плана в целях исключения пересечений с земельными участками и землями лесного фонда предлагается включить в границы ст. Мишкинская 6 земельных участков (частей земельных участков) и в границы х. Александровка 1 земельный участок (часть земельного участка) частично расположенных на землях лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН отнесены к землям иных категорий.

Согласно информации, представленной в таблице 1.4.3:

- 2 земельных участка с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым № 61:02:0070201:1101 от 20.01.2016, но на имущество расположенное земельном участке Аксайским районным судом РО было признано право муниципальной собственности на сквер, площадью 9600 кв.м, по адресу: ст. Мишкинская, ул. Просвещения 12.11.2003г.

- на остальные 5 земельных участков права зарегистрированы до 1 января 2016 года, что подтверждают соответствующие выписки из ЕГРН.

В составе проекта приложены копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельные участки (части земельных участков) включенных в границы населенного пункта ст. Мишкинская и х. Александровка (приложение № 5, выполнено в виде отдельного сшива), выписка из государственного лесного реестра с указанием о местоположении в части лесничеств, участковых лесничеств, кварталов, выделов, целевом назначении лесов и категориях защитных лесов для кв. 83, 84, 85, 86, 92, 93 Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества, (приложения №3).

На территории всего Аксайского района отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, соответственно они отсутствуют и на территории спорных земельных участков, которые в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости отнесены к землям населенных пунктов, однако по данным государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, что дополнительно подтверждается письмами Минприроды РО от 29.09.2021г. №28.3-3.3/4816 и от 05.03.2022 №28.3-3.3/1046 (приложение № 6).

Согласно информационному источнику, указанному в письме Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия от 13.09.2021 г. № 04-04-04/6037 (приложение № 7), а также в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 года «О предоставлении Информации для инженерно-экологических изысканий», согласно которому Минприроды Российской Федерации считает возможным использовать данное письмо с приложенным Перечнем, как информацию о сведениях об ООПТ федерального значения, выданную уполномоченным государственным органом исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды, ООПТ федерального значения на территории Аксайского района Ростовской области отсутствуют, а соответственно и на 7 спорных земельных участках, планируемых к включению в границы ст. Мишкинская и х. Александровка.

На территории спорных земельных участков, которые в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости отнесены к землям населенных пунктов, однако, по данным государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, отсутствуют объекты культурного наследия. Исключение составляет земельный участок с кадастровым № 61:02:0070201:665 на части его территории расположены объекты культурного наследия. Границы объектов культурного наследия поставлены на кадастровый учет и не затрагивают спорных участков пересечений с землями лесного фонда. На Схеме 1.4.5. отображены границы земельного участка с кадастровым № 61:02:0070201:665, территория пересечения земельного участка с землями лесного фонда и границы объектов культурного наследия.

Что подтверждено Письмами Комитета по охране ОКН Ростовской области от 01.10.2021г. №20/3712 и 05.02.2022г. №20/570 (приложение № 8).  Все объекты культурного наследия и их утвержденные границы отображены в графической части проекта.

Схема 1.4.5.

Схема границ земельного участка № 61:02:0070201:665 с отображением границ ОКН и участка пересечения с землями лесного фонда Шахтинского лесничества, Атаманского участкового лесничества, кв. 83, которые включаются в границы населенного пункта ст. Мишкинская.

В действующем генеральном плане площадь земель лесного фонда в границах Мишкинского СП составляет 79,74 га, настоящими изменениями в Генеральный план предлагается исключить необоснованно включенные территории лесного фонда из границ населенного пункта станица Мишкинская общей площадью 1,04 га и отнести их к землям лесного фонда и соответствующей функциональной зоне, а территории земельных участков, имеющие пересечения с землями лесного фонда по данным лесного реестра общей площадью 1,42 га, оставить в границах населённого пункта ст. Мишкинская.

Так же проектом генерального плана предлагается исключить из земель лесного фонда 0,18 га (часть земельного участка 61:02:0507801:541)  и отнести их к категории земель населенных пунктов в составе хутора Александровка.

В итоге, площадь земель лесного фонда в границах Мишкинского СП в новой редакции генерального плана составит 80,65 га.

По данным Шахтинского лесничества в соответствии с материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005 года и сведениям государственного лесного реестра в границах Мишкинского поселения расположены земли лесного фонда общей площадью 87,63 га, таким образом, после включения в границы станицы Мишкинской и хутора Александровка территорий 1,42 га и 0,18 га соответственно, площадь земель лесного фонда составит 86,03 га.

Существенная разница в общей площади земель лесного фонда 5,38 га, между материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005 года, сведениям государственного лесного реестра и материалам генерального плана связана с произошедшими изменениями границ Мишкинского СП в соответствии с Областным законом Ростовской области от 23.05.2017 N 1113-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Аксайский район" и муниципальных образований в его составе".

В соответствии с рекомендациями Рослесхоза РФ настоящий проект внесения изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области был предварительно согласован  с Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (копия письма Минприроды РО от 22.04.2022г. №28.3-КО.5/1869 приводится в Приложение 9 в составе настоящего сшива).

  - Перечень земельных участков (территорий), которые включаются в (исключаются из) границ населенных пунктов

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ 5 населенных пунктов Мишкинского СП в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Таблица 1.5.1.

Изменение площади населенных пунктов Мишкинского СП

| №п/п | Наименование населенного пункта | Площадь согласно действующего ГП (га) | Изменения площади (га) | Планируемая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца. Мишкинская | 803,37 | исключаем 1,7 га, включаем 0 га | 801,67 |
| 2 | х. Александровка | 557,95 | исключаем 134.27 га включаем 42.32 га | 466 |
| 3 | п. Опытный | 164,67 | исключаем 16,84 га включаем 0 га | 147,84 |
| 4 | х. Киров | 155,54 | исключаем 14,34 га включаем 0 га | 141,2 |
| 5 | х. Малый Мишкин | 75,92 | исключаем 0.01 га включаем 0 га | 75,91 |

В таблицах 1.5.2 – 1.5.6 содержится перечень земельных участков (территорий), предлагаемых к включению в (исключению из) границ населенных пунктов.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта ст-ца Мишкинская в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.5.2.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта ст-ца. Мишкинская

| ст-ца. Мишкинская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0070201, в центральной части населенного пункта | - | 1,04 | Земли населённых пунктов | - | Земли лесного фонда | - |
| часть земельного участка 61:02:0000000:6615 | 0,72 | 0,655 | Земли населённых пунктов | трубопроводный транспорт | Земли промышленност0,603 га и земли лесного фонда 0,052 га (требуется раздел участка) | трубопроводный транспорт |
| часть земельного участка 61:02:0000000:6831 | 0,0059 | 0,0052 | Земли населённых пунктов | Коммунальное обслуживание, в целях эксплуатации линейного объекта - воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ВЛ-1101 ПС АС-11 | Земли промышленности | Коммунальное обслуживание, в целях эксплуатации линейного объекта - воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ВЛ-1101 ПС АС-11 |
| Всего |  | 1,7 |  |  |  |  |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Александровка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.5.3.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Александровка

| х. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков |  | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) |  | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0600009, в северной части населенного пункта |  | - |  | 0,94 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| земельный участок 61:02:0600009:1781 |  | 114,42 |  | 114,42 | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилое строительство | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1461 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,3 |  | 0,3 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:801 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,8 |  | 0,8 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:828 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,51 |  | 0,51 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:792 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:775) |  | 16,37 |  | 16,37 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| часть земельного участка 61:02:0600009:495 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:2) |  | 0,85 |  | 0,79 | категория не установлена | - | категория не установлена | - |
| земельный участок 61:02:0070502:139 |  | 0,14 |  | 0,14 | категория не установлена | - | категория не установлена | - |
| Всего |  |  |  | 134,27 |  |  |  |  |
| Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) |  | Площадь земельного участка (га) |  | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| земельный участок 61:02:0000000:7340 | 42,14 |  | 42,14 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Садоводство | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилое строительство |
| Часть земельного участка 61:02:0507801:541 | 0,37 |  | 0,18 |  | Земли населённых пунктов | Для ведения садоводства | Земли населённых пунктов | Для ведения садоводства |
|  |  |  | 42,27 |  |  |  |  |  |

Табл. 1.5.4.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта п. Опытный

| п. Опытный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:3733/1 (часть МКЗУ 61:02:0000000:3733) | 14,56 | 14,56 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| земельный участок 61:02:0600011:355 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600011:352) | 2,1 | 2,1 | категория не установлена | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| МКЗУ 61:02:0000000:6898 | 0,18 | 0,18 | Земли населённых пунктов | связь | Земли промышленности | связь |
| Всего |  | 16,84 |  |  |  |  |

Табл. 1.5.5.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Киров

| х. Киров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| земельный участок 61:02:0600009:61 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:179) | 6,8 | 6,8 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1291 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:179 | 0,1 | 0,1 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:1110/4 (часть МКЗУ 61:02:0000000:1110) | 0,2 | 0,2 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:1139/1 (часть МКЗУ 61:02:0000000:1139) | 3,4 | 3,4 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1115 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) | 0,23 | 0,23 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:860 | 3,48 | 3,48 | Земли населённых пунктов | одноквартирные жилые дома этажности от 1-го до 3-х этажей | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| ЗУ земельный участок 61:02:0070301:106 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:184) | 0,004 | 0,004 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0070301 в западной части населенного пункта |  | 0,13 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| Всего |  | 14,34 |  |  |  |  |

Табл. 1.5.6.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Малый Мишкин

| х. Малый Мишкин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| земельный участок 61:02:0600009:81 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:185) | 0,005 | 0,005 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| земельный участок 61:02:0600009:67 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:184) | 0,005 | 0,005 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Всего |  | 0,01 |  |  |  |  |

- Изменения в функциональном зонировании.

Изменения функционального зонирования в границах Мишкинского сельского поселения, предлагаемые настоящим проектом, связаны:

1. С включением (исключением) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов, отдельными изменениями (уточнениями) границ населенных пунктов, в том числе, связанные с устранением пересечений отдельных земельных участков с землями лесного фонда;

2. Изменение функционального зонирования на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования:

- Включить земельный участок, на котором расположено гидротехническое сооружение (дамба) с кадастровым номером 61:02:0000000:4161, в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры»;

- Включить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:2876, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в целях создания необходимых условий в смене категории земельного участка на категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в порядке, установленном действующим законодательством;

- Включение земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642, за границами населенных пунктов, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» с целью строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса;

- Включение земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070504:86, 61:02:0070204:149,  61:02:0070204:98, 61:02:0070204:92 расположенные в границах населенного пункта ст. Мишкинская в функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в целях приведения в соответствие с фактическим разрешенным использованием земельных участков установленных в ЕГРН.

3. С переработкой существующего раздела положения о территориальном планировании «Параметры функциональных зон» Положения о территориальном планировании в соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

Графическое отображение функциональных зон и их наименование в проекте изменений приведено в строгое соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

Изменения функционального зонирования в генеральном плане Мишкинского СП выполнены в соответствии с ТЗ, и подготовлены в развитие действующих документов территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Аксайского района и направлены на более эффективное использование территорий сельского поселения.

  - Изменения функционального зонирования, вызванные изменениями границ населенных пунктов

Включение в границы отдельных населенных пунктов Мишкинского СП (ст. Мишкинская, х. Александровка, п. Опытный, х. Киров) нескольких земельных участков, как и исключение из границ нескольких населенных пунктов отдельных земельных участков (частей земельных участков) потребовало изменения (уточнения) функционального зонирования.

Изменения отображены в карте «Карта функциональных зон».

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений на Рисунках 2.1.1. .2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.1.1.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

В части станицы Мишкинская

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Проектом в ст. Мишкинская исключаются из границ населенного пункта ст. Мишкинская все земли лесного фонда, за исключением 6 земельных участков (с кадастровыми номерами 61:02:0070201:1140, 61:02:0070201:1141, 61:02:0070201:671, 61:02:0070201:994, 61:02:0070201:301, 61:02:0070201:665), которые по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости относятся к землям населенных пунктов имеющих пересечения с землями лесного фонда и соответствуют требованиям ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280).

Соответственно, исключаемые из границ населенного пункта ст. Мишкинская территории отнесены к функциональной зоне – «Зона лесов».

Рис. 2.1.2.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

в части х. Александровка

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Включение в границы населенного пункта х. Александровка земельного участка с кадастровым номером61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га потребовало также и изменения функционального зонирования применительно к обозначенной территории.

Соответственно территория земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 площадью 42,14 га исключена из функциональной зоны сельскохозяйственные угодья (зона расположена за границами населенных пунктов) и включена в границы функциональной зоны жилая застройка, коммунально-складские территории, лесополосы и фруктовые сады. Вся территория земельного участка отнесена к функциональной зоне жилой застройки.

На последующих этапах хозяйственного освоения земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 на основе разработанного проекта (проектов) планировки территории, возможно, потребуется уточнение функционального зонирования территории.

В части иных изменений границ населенного пункта х. Александровка, функциональное зонирование исключаемых из границ населенного пункта земельных участков приведено в соответствие с существующей категорией земель и их фактическому использованию.

Рис. 2.1.3.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

в части х. Александровка

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Рис. 2.1.4.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

в части п. Опытный

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В части изменений границ населенного пункта п. Опытный, функциональное зонирование этих земельных участков  приведено в соответствие с существующей категорией земель и их фактическому использованию.

Рис. 2.1.5.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

в части х. Киров

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В части изменений границ населенного пункта х. Киров, функциональное зонирование этих земельных участков приведено в соответствие с существующей категорией земель и их фактическому использованию.

  - Изменения функционального зонирования, на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования

Настоящим проектом предлагаются локальные изменения функционального зонирования на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования.

Включить земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:2876, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в целях создания необходимых условий в смене категории земельного участка на категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в порядке, установленном действующим законодательством;

Для удобства рассмотрения на Рис 2.2.2. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.2.2.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В настоящее время в границах Мишкинского СП осуществляется строительство участка автомобильной дороги обход Аксай автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.  Новый участок автомобильной дороги нормативно не обеспечен  объектами дорожного сервиса.

Собственники земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642 получили от Государственной компании «АВТОДОР» согласие от 21.04.2021г. №9/ТУ на строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса в границах полосы отвода и придорожной полосы на км 1041+300 (право) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск (обход Аксай) на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0600009:2642, расположенным по адресу: Ростовская область, р-н Аксайский, КСП им. Горького, пашня на поле №1, с севера земельный участок Фомина Н.П., с юга земельный участок Могилевского Н.И., с востока  - поле №1, с запада – дорога.

В целях создания необходимых условий для изменения категории земель (в порядке установленном действующим законодательством) и последующего строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса, проектом предлагается включение земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642 расположенного за границами населенных пунктов, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» с целью создания условий для более эффективного использования земельного участка и последующего строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса.

Для удобства рассмотрения на Рис 2.2.3. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.2.3.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Включение земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070504:86, 61:02:0070204:149, 61:02:0070204:98, 61:02:0070204:92 расположенные в границах населенного пункта ст. Мишкинская в функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в целях приведения в соответствие с фактическим разрешенным использованием земельных участков установленных в ЕГРН.

Для удобства рассмотрения на Рис 2.2.4. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.2.4.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

  - Параметры функциональных зон

В действующем генеральном плане в составе положения о территориальном планировании имеются параметры функциональных зон, предусмотренные ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793» названия и содержание функциональных зон претерпели изменения. В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Мишкинского  сельского поселения выполнен раздел «Параметры функциональных зон».

В соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в разделе «Параметры функциональных зон» приведены сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон, объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов (при их наличии в соответствующих документах территориального планирования).

- Иные изменения в графической части генерального плана.

Иные изменения, внесенные в настоящий проект, связаны с отдельными уточнениями в части отображения планируемых объектов федерального, регионального и местного значения и отображением зон с особыми условиями использования территорий поставленных на кадастровый учет.

В составе проекта подготовлен раздел «Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера.

- Баланс территории

Баланс территории Мишкинского сельского поселения приводится в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Баланс территории Мишкинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По действующему генеральному плану | По проекту внесения изменений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 13595,0 | 13595,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 11302,12 | 11394,93 |
| 2. | земли населенных пунктов | га | 1757,45 | 1632,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | станица Мишкинская | га | 803,37 | 801,67 |
| 2.2 | х. Малый Мишкин | га | 75,92 | 75,91 |
| 2.3 | х. Александровка | га | 557,95 | 466,0 |
| 2.4 | п. Опытный | га | 164,67 | 147,84 |
| 2.5 | х. Киров | га | 155,54 | 141,2 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 265,49 | 296.6 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 18,2 | 18,2 |
| 5 | земли лесного фонда | га | 79,74 /87,63 | 80.65/86,03 |
| 6 | земли водного фонда | га | 172,0 | 172 |
| 7 | земли запаса | га | - | - |

Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения произошло за счет корректировки границ 4-х населенных пунктов сельского поселения вследствие исключения из их границ территорий и земельных участков, необоснованно отнесенных в действующей редакции генерального плана к землям населенных пунктов.

Обращаем внимание, что площадь земель лесного фонда в границах поселения, а также площадь пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий, в том числе с землями населенных пунктов, может быть уточнена после внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах муниципальных образований Ростовской области.

Новая редакция баланса учитывает изменения настоящего генерального плана связанные с:

- учетом предложений по изменению (уточнению) границ 4-х населенных пунктов;

- с учетом включения в границы ст. Мишкинская и х. Александровка нескольких земельных участков (участков пересечений) отнесенным по данным ЕГРН к землям населенных пунктов и по данным ГЛР имеющих пересечения с землями лесного фонда, все остальные земли лесного фонда отображены вне границ населенных пунктов;

- учетом изменения и уточнения функционального зонирования применительно к отдельным земельным участкам, отнесенным по данным ЕГРН к  землям промышленности.

Настоящим балансом не учитываются возможные будущие изменения количества земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, которые в последующем будут приняты в порядке, установленном действующим законодательством, на основе измененного функционального зонирования отдельных земельных участков расположенных вне границ населенных пунктов.

- Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Мишкинского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Аксайского района.

Территория сельского поселения расположена в составе одной из крупнейших агломераций России на пересечении важнейших транспортных коридоров и является сосредоточением интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района объектов федерального значения.

В период подготовки проекта изменений в генеральный план  Мишкинского сельского поселения Аксайского района рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к его территории.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от01.08.2016 N 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Мишкинского сельского поселения объектов федерального значения (Таблица 7.1.1).

Изменения границ отдельных населенных пунктов СП и изменения отдельных функциональных зон осуществлялись с учетом  планируемых объектов федерального значения, а также с учетом характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Таблица 6.1.1.

Перечень планируемых для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района  объектов федерального значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очеред-ность строитель-ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения | Повышение доступности дорожной сети для населения, начало формирования сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, а также строительство обходов крупнейших городов | Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск, в том числе строительство Восточного обхода Аксая (новый планируемый участок федеральной автодороги М-4 «Дон») | категории IА - IБ, с 2 - 6 полосами движения | Аксайский район | 2025 |
| 2 | Железнодорожные пути общего пользования | Организация скоростного движения на участках железных дорог | Москва - Адлер, реконструкция железнодорожных путей общего пользования, протяженностью 1384 км, а также строительство новой линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск | Определяются на последующих этапах проектирования | Аксайский район | 2025 |
| 3 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Ростовская (реконструкция участков ЛЭП) | Класс напряжения 330 кВ. | Аксайский район | 2019г. |

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориИ МИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Аксайского района объектов регионального значения.

В период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района была рассмотрена действующая редакция Схемы территориального планирования Ростовской области. В соответствии с принятыми изменениями в Схему, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2021 № 931 «Об утверждении проекта изменений в схему территориального планирования Ростовской области», на территории сельского поселения запланировано размещение одного объекта регионального значения.

В соответствии с вышеуказанным документом ниже приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района объектов регионального значения (Таблица 5.2.1).

Табл. 5.2.1.

Перечень планируемых для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района объектов регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Характеристика ЗОУИТ | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, 2-й, 3-й этапы | по 2-му этапу: производительность комплекса водозаборных сооружений - 150 тыс. куб. м/сут.; протяженность двухниточного водовода сырой воды - 18,26 км; по 3-му этапу: производительность ВОС ст. Мишкинская - 145 тыс. куб. м/сут. Производительность ВНС г.Новочеркасск - 55 тыс. куб. м/сут.; протяженность двухниточных водоводов - 10,5 км; протяженность подъездной автодороги к ВОС - 1,8 ким | г. Новочеркасск; Аксайский район, Верхнеподпольненское, Грушевское, Мишкинское, Старочеркасское сельские поселения | Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 миллиметров и не менее 20 метров - при диаметре водоводов более 1000 миллиметров; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 метров, вне зависимости от диаметра водоводов <**> | 2030 |

<**> постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объекта регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для планируемых объектов регионального значения не требуется, так как предусмотрена реконструкция существующего объекта.

В графической части проекта изменений на Карте расположения планируемых объектов федерального, регионального и местного (районного) значения. М 1:25000 с грифом «н/с», отображены планируемые объекты регионального значения.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориИ МИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Аксайского района объектов местного (районного) значения.

Приведенный в настоящем проекте перечень планируемых для размещения на территории Мишкинского сельского поселения объектов местного (районного) значения подготовлен на основе действующей редакции СТП Аксайского района Ростовской области (с учетом принятых изменений) и действующих муниципальных программ социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области.

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов местного (районного) значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для планируемых объектов  не требуется, так как в настоящее время различными документами определены конкретные территории (земельные участки) для их размещения или предусмотрена реконструкция существующих объектов.

В материалах по обоснованию графической части проекта отображены планируемые объекты местного (районного) значения согласно приведенного ниже перечня (Табл. 5.3.1.) и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

Табл.5.3.1.

Планируемые для размещения на территории Мишкинского СП Аксайского района объекты местного (районного) значения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП (ГРПБ) | Установка ГРПБ | Газорегуляторный пункт блочный в количестве 1 шт. Мощность ГРПБ определить проектом. | Мишкинское СП, х. Киров, Аксайский район | до 2025г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2 | Межпоселковые газопроводы высокого давления | Межпоселковый газопровод высокого давления | Межпоселковый газопровод высокого давления длиной 12,5 км. | Мишкинское СП, Рассветовское СП, Аксайский район. От ГРС с-з «Аксайский», п. Мускатный Рассветовского СП до проектируемого ГРПБ х. Киров Мишкинского СП | до 2025г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3 | Автомобильные дороги и искусственные сооружения местного значения вне населенных пунктов | Строительство автодороги ст. Мишкинская – х. Малый Мишкин» | Автодорога IV технической категории длиной 2,2 км, | Мишкинское СП, от ст. Мишкинская до х. Малый Мишкин» | до 2025г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 4 |  | Строительство автодороги ст. Мишкинская – х. Александровка | Автодорога IV технической категории длиной 4,9 км, | Мишкинское СП, от ст. Мишкинская до х. Александровка | до 2025г. | Установление ЗОУИТ не требуется |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

  - Чрезвычайные ситуации природного характера на территории МО Мишкинское сельское поселение аксайского района ростовской области.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории МО Мишкинское сельское поселение. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением, затоплением территории, сильными ветрами со скоростью 25 м/сек и более, грозами, снежными заносами, градом, туманом, продолжительными дождями, природными пожарами.

Опасные геологические явления и процессы

В соответствии с паспортом территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на территории Мишкинского сельского  поселения Аксайского района отсутствуют риски возникновения опасных геологических явлений  в связи с отсутствием геологически-опасных объектов.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО Мишкинское сельское поселение к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

  - затопление территории (катастрофическое затопление при прорыве плотины Цимлянского водохранилища);

  - повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация), штормовой нагон.

Затопление - это процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории.

Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных пунктов обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются уровни воды различной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются различные меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством защитных дамб.

В соответствии с паспортом территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области территория Мишкинского сельского поселения не подвержена подтоплению и затоплению в результате весеннего половодья.

Так как р. Дон в нижнем течении зарегулирована Цимлянским водохранилищем, риски возникновения подтоплений нижележащих территорий  весенними паводковыми водами находятся в прямой зависимости от сверхнормативных сбросов при переполнении водохранилища. В последние годы отмечается уменьшение стока Верхнего Дона и соответственно водохранилище не наполняется даже до НПУ. В связи с вышесказанным, возникновение затопления территории весенними паводковыми водами является весьма маловероятным.

Последний раз затопление пойменной части Аксайского района весенним паводком зафиксировано в 1994 году. В 2018 году в связи с повышенными сбросовыми режимами Цимлянского гидроузла наблюдалось частичное подтопление прибрежных пойменных территорий (не более 5-7 % от площади поселения). Подтопления населенных пунктов не наблюдалось.

В результате воздействия длительных (более 1,5-2 суток) и сильных (15-18 м/с и более) ветров западного направления в реках на территории Аксайского района возникает подъем уровней воды вследствие нагонных явлений из Азовского моря и устьевого участка р. Дон.

Как показывают многолетние наблюдения, подъем уровней воды в р. Дон и р. Аксай вследствие возникновения нагонных явлений может достигать 100-120 см., в особо неблагоприятных условиях до 150 см., при этом возможен вылив воды из русел рек на пойму. Неблагоприятных и опасных отметок уровни воды не достигают. Угрозы подтопления населенных пунктов, объектов социальной сферы, ЖКХ, транспортной инфраструктуры не возникает.

Возникновение подтоплений грунтовыми водами не является характерным для территории Аксайского района Ростовской области.

На территории Аксайского района Ростовской области отсутствуют гидротехнические сооружения такого масштаба, чтобы аварии на них послужили причиной катастрофического затопления населенных пунктов и объектов экономики.

Причиной катастрофического затопления пойменной части Аксайского района может стать авария (прорыв плотины) Цимлянского водохранилища

Вид гидротехнических сооружений - водохранилищный гидроузел.

Основные гидротехнические сооружения напорного фронта Цимлянского гидроузла: 3 земляные плотины, бетонная водосливная плотина, гидроэлектростанция, совмещенная с рыбоподъемником, головное водозаборное сооружение Донского магистрального канала. Указанные гидротехнические сооружения относятся к сооружениям I класса - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности. В состав гидроузла входят также судоходные сооружения - два однокамерных судоходных шлюза.

Затоплению вследствие аварии на ГТС может подвергнуться северная пониженная часть земель сельского поселения, относящаяся к левобережным пойменным землям реки Дон.

Территории населенных пунктов сельского поселения не подвержены угрозе затопления вследствие аварии на ГТС.

При различных сценариях развития аварии на плотине Цимлянского водохранилища характеристики волны прорыва существенно различаются: время дохождения волны прорыва до границы Аксайского района оценивается от 8-10  часов до 2-3 суток, глубина затопления пойменной части района предполагается  от 1-1,5 до 8,0 метров.

В низменной, пойменной части района находятся территории Старочеркасского, Ольгинского, Истоминского, Ленинского, частично Большелогского, Мишкинского сельских поселений и часть Аксайского городского поселения.

Рис. 1.1.1.

Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, ЛЭП, автодорогах, мостах, попадающих в зону затопления.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» №117-ФЗ от 21 июля 1997г. собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация обязаны:

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт;

- обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения;

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией;

- развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;

- систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;

- создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников эксплуатирующей организации;

- создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов;

- содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в реализации их функций;

- совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения;

- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям;

- обеспечивать внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении;

- обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения (в том числе возмещает в соответствии со статьями 16, 17 и 18 настоящего Федерального закона ущерб, нанесенный в результате аварии гидротехнического сооружения) вплоть до момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического сооружения.

Возможная обстановка, связанная с рисками затопления (подтопления), формируемыми другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами).

В результате воздействия длительных (более 1,5-2 суток) и сильных (15-18 м/с и более) ветров западного направления в реках на территории Аксайского района возникает подъем уровней воды вследствие нагонных явлений из Азовского моря и устьевого участка р. Дон.

Как показывают многолетние наблюдения, подъем уровней воды в р. Дон и р. Аксай вследствие возникновения нагонных явлений может достигать 100-120 см., в особо неблагоприятных условиях до 150 см., при этом возможен вылив воды из русел рек на пойму. Неблагоприятных и опасных отметок уровни воды не достигают. Угрозы подтопления населенных пунктов, объектов социальной сферы, ЖКХ, транспортной инфраструктуры не возникает.

Территория сельского поселения не подвержена затоплениям (подтоплениям), формируемым другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами).

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Мишкинского СП к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильные ветры со скоростью более 20 м/с (ураганы);

  - ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

  - град с диаметром частиц более 20 мм;

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 20 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Территория Мишкинского СП подвержена бурям. Это природное явление характерно для межсезонных периодов, особенно часто это происходит весной.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередачи, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

Природные и техногенные пожары

Природные пожары.

В соответствии с паспортом территории Мишкинского СП Аксайского района на территории Мишкинского СП существует незначительная вероятность возникновения природных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Лесные пожары.

На территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района отсутствуют населенные пункты, потенциально-опасные объекты и объекты экономики, попадающие в зону возможных лесных пожаров (на территории района отсутствуют населенные пункты и объекты, входящие в перечень, приведенный в Постановлении Администрации Ростовской области от  02.04.2014  № 223).

Торфяные пожары.

На территории Мишкинского поселения Аксайского района отсутствуют населенные пункты, потенциально-опасные объекты и объекты экономики, попадающие в зону возможных лесных пожаров (на территории района отсутствуют населенные пункты и объекты, входящие в перечень, приведенный в Постановлении Администрации Ростовской области от  02.04.2014  № 223).

Ландшафтные пожары.

Угрозе возникновения ландшафтных пожаров (горение травы, камыша) подвержена значительная часть территории сельского поселения, включая земли всех населенных пунктов, садоводческих товариществ и коттеджных поселков. Особую угрозу представляют собой ландшафтные пожары в пойменной части района, где в связи с затрудненным доступом горение травы и камыша может охватывать значительные площади, достигая размеров в десятки гектар.

На территории Аксайского района, в том числе Мишкинского СП, отсутствуют водоемы, предназначенные для забора воды при тушении природных пожаров БЕ-200ЧС. Ближайший водоем, пригодный для забора воды самолетом-амфибией БЕ-200ЧС – Таганрогский залив (расстояние 55-60 км).

Техногенные пожары.

В соответствии с паспортом территории Мишкинского СП Аксайского района риск возникновения техногенных пожаров на территории муниципального образования существует, в связи с возможным возникновением ЧС на АЗС, котельной, магистральных газопроводах.

Основными причинами техногенных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и т.д.

Рис. 1.1.2.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

  - Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории МО Мишкинское сельское поселение имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Мишкинского СП Аксайского района на территории Мишкинского СП, могут регистрироваться отдельные случаи заболевания людей дизентерией и острыми кишечными инфекциями.

На территории МО Мишкинское сельское поселение существует риск возможного возникновения эпидемии птичьего гриппа, эпидемии африканской чумы свиней.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

  - мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое),   медицинское наблюдение за контактными и др.).

  - мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.).

  - мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.).

  - обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом.

  - обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций.

  - создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества.

  - создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

  - обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа.

  - проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания.

  - осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию Мишкинского сельского поселения животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.

  - проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору.

  - проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней.

  - обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения, не допуская переполнения мусорных контейнеров.

  - проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Биологическую опасность для населения МО Мишкинское сельское поселение Аксайского района могут так же представлять скотомогильники, расположенные на территории района.

Рис. 1.2.1.

Зоны, неблагоприятные по санитарно - эпидемиологическим показателям на территории Аксайского района Ростовской области

Наибольшую угрозу для функционирования МО Мишкинское сельское поселение представляют взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО Мишкинское сельское поселение:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 1.2.1

Табл. 1.2.1

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака, азота, хлора) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте | - | - |

Потенциально опасный объект: это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на АЗС, складах ГСМ, котельной, трансформаторных подстанциях, магистральных газопроводах, ГРП, газопроводах высокого давления.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Категоризация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1226 «Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам».

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов  возникающих чрезвычайных ситуаций на шесть категорий:

- потенциально опасные объекты 1 категории опасности (особо высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации федерального характера;

- потенциально опасные объекты 2 категории опасности (чрезвычайно высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального характера;

- потенциально опасные объекты 3 категории опасности (высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера;

- потенциально опасные объекты 4 категории опасности (повышенный уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера;

- потенциально опасные объекты 5 категории опасности (средний уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера;

- потенциально опасные объекты 6 категории опасности (низкий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации не выше локального характера.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды  и потенциально опасных объектов состоят из:

- сил органов государственного надзора;

- служб (учреждений) и организаций района, осуществляющих наблюдение  и контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- сети наблюдения и лабораторного контроля муниципального звена подсистемы РСЧС;

- посты гидрологических наблюдений;

- объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса;

- ветлаборатории;

- станции защиты растений;

- пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;

- посты РХН.

Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение технологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности  на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения.

При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможно максимально снизить вероятность их возникновения на территории поселения, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда здоровью людей и их гибель.

Химически-опасные объекты

В соответствии с паспортом территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на территории Мишкинского сельского  поселения Аксайского района химически-опасных объектов нет.

Радиационно-опасные объекты

В соответствии с паспортом территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на территории Мишкинского сельского  поселения Аксайского района радиационно-опасных объектов нет.

Пожаровзрывоопасные объекты

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории поселения относятся пожары и взрывы на АЗС, складах ГСМ, котельной, трансформаторных подстанциях, ГРП, магистральных газопроводах, газопроводах высокого давления.

Наибольшую угрозу по взрыво-пожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам относятся:

- Трансформаторные подстанции;

- Котельные;

- АЗС;

- Склады ГСМ;

- Магистральный газопровод «Краснодарский край-Серпухов» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа, 1 класс опасности;

- Магистральный газопровод «Новопсков-Аксай-Моздок» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа;

- Магистральный газопровод «Северный-Кавказ-Центр» 1 Ду=1200 мм, Ру=5,4 Мпа;

- Газораспределительные пункты;

- Газопроводы высокого давления.

При рассмотрении рисков возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах на территории Мишкинского сельского поселения необходимо выделить склады ГСМ, АЗС, котельные и прочие.

Склады ГСМ относятся ко II группе объектов тыла приоритетов поражения потенциальным противником.

Котельные, как объекты жизнеобеспечения, относятся к III группе объектов тыла приоритетов поражения потенциальным противником.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

  - при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

  - при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающегося над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

  - 300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопровода);

  - 150 м при длительном истечении.

  - огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

  - направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как  трансформаторные подстанции, котельные, приводят к большим последствиям в сфере ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов.

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.

Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади разлива  аварийного разлива нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах МО Мишкинское сельское поселение может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры в порывах более 20 м/сек. с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуществу граждан, сельскохозяйственному производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами, также может быть причинен косвенный и социальный ущерб. Масштабы  чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах могут носить как локальный характер, так и муниципальный характер.

Согласно паспорту территории Мишкинского СП Аксайского района существует риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах жизнеобеспечения: линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Согласно паспорту территории Мишкинского СП Аксайского района существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на системах снабжения населения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и повреждениях, вызванных другими ЧС природного (повышение уровня грунтовых вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, пожары, обрушение зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населения водой и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

По территории Мишкинского сельского поселения проходят участки автомобильных дорог, по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих факторов являются следующие:

  - разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

  - образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

  - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

  - образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

  - образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=3000 м2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения 		;

- порогового поражения 		.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей  	;

- сильного разрушения  	;

- среднего разрушения  	;

- слабого разрушения и порогового поражения людей  	.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» ;

- время существования «огненного шара» ;

- зона смертельного поражения 		;

- зона порогового поражения 		.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения 		;

- порогового поражения 		.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей  	;

- сильного разрушения  	;

- среднего разрушения  	;

- слабого разрушения и порогового поражения людей  	.

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

- Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

- Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

- Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

- Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

- Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-77.

- Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснащение за счет грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

- Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

- Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

По территории Мишкинского сельского поселения проходит участок железной дороги.

К участкам повышенной аварийности на железной дороге относятся железнодорожные переезды. При переезде железнодорожного полотна необходимо соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В соответствии с «Правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» транспортировку пропана железнодорожным транспортом осуществляют в вагонах-цистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с полезным объемом 62,3 м3. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=9345 м, диаметр разлития d=109,1 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения 		;

- порогового поражения 		.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 43,75 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения зданий и смертельного поражения людей  	;

- сильного разрушения зданий  	;

- среднего разрушения зданий  	;

- слабого разрушения зданий и порогового поражения людей  	.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 43,75 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара»» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» ;

- время существования «огненного шара» ;

- зона смертельного поражения 		;

- зона порогового поражения 		.

Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта.

Через территорию МО Мишкинское сельское поселение транзитом проходят участки:

- Магистральный газопровод «Краснодарский край-Серпухов» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа, 1 класс опасности;

- Магистральный газопровод «Новопсков-Аксай-Моздок» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа;

- Магистральный газопровод «Северный-Кавказ-Центр» 1 Ду=1200 мм, Ру=5,4 Мпа.

Так же на территории поселения расположены ГРП, газопроводы высокого и среднего давления.

Согласно паспорту территории Мишкинского СП Аксайского района существует риск возникновения природных и техногенных аварийных чрезвычайных ситуаций, связанный с разгерметизацией газопроводов.

  - Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории МО Мишкинское сельское поселение Аксайского района Ростовской области имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ОГ ГУ МЧС России по Ростовской области, 44 ПСЧ ФГКУ «5 ОФПС по РО», ОП №1 44 44 ПСЧ ФГКУ «5 ОФПС по РО», Донской СЦ МЧС России, Отдел МВД России по Аксайскому району, ГИБДД Аксайского района, ОГ КЧСиОПБ Аксайского района, 201 ПЧ ГКУ РО «ППС РО», ПСО «Южный» ГКУ РО «ПСС РО», 620 ПЧ ООО «Защита-Дон», 315 ПЧ МБУ АР «УПЧС» и другие нештатные аварийно-спасательные формирования.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует ОГИБДД ОМВД по Аксайскому району, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Ростовской области определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», относятся:

    - ПЧ МЧС,

    - МОМВД,

    - ГИБДД.

    - больницы;

    - бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

    - склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

    - сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны на территории МО Мишкинское сельское поселение.

В настоящее время прикрытие МО Мишкинское сельское поселение осуществляется: ОГ ГУ МЧС России по Ростовской области, 44 ПСЧ ФГКУ «5 ОФПС по РО», ОП №1 44 44 ПСЧ ФГКУ «5 ОФПС по РО», Донской СЦ МЧС России, Отдел МВД России по Аксайскому району, ГИБДД Аксайского района, ОГ КЧСиОПБ Аксайского района, 201 ПЧ ГКУ РО «ППС РО», ПСО «Южный» ГКУ РО «ПСС РО», 620 ПЧ ООО «Защита-Дон», 315 ПЧ МБУ АР «УПЧС» и другие нештатные аварийно-спасательные формирования (расположенные вне границ МО Мишкинское СП).

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут.

Следовательно, имеющееся размещение подразделений пожарной охраны соответствует действующим требованиям пожарной безопасности, обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо предусмотреть оборудование подъездов с твердым покрытием к водоемам для забора воды в целях пожаротушения.

  - Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на территории МО Мишкинское сельское поселение предусматривается:

    - запретить новое жилищное и гражданское строительство и осуществить постепенный вынос жилья, расположенного в зоне возможного катастрофического затопления территории при аварии на гидротехнических сооружениях - Цимлянском водохранилищном гидроузле;

    - применение мероприятий по защите от затопления, инженерно-техническое благоустройство береговой линии (строительство берегозащитных сооружений, дамб обвалования);

    - защита от ветрового воздействия;

    - защита от атмосферных осадков;

    - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала;

    - осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

    - усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

    - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

    - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

    - регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

    - информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на территории МО Мишкинское сельское поселение предусматривается:

    - в целом структура факторов риска возникновения ЧС на территории МО в перспективе не изменится. Строительство химически опасных и радиационно-опасных объектов не планируется, возможно строительство новых АЗС. Необходим постоянный мониторинг за пожаро- взрывоопасными объектами – АЗС, складами ГСМ, котельными, ТП и др.;

    - реконструкция и мониторинг сетей электроснабжения и ЖКХ;

    - мониторинг за техническим состоянием автомобильных дорог.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности населения МО Мишкинское сельское поселение, развития социальной инфраструктуры (строительство объектов медицины, школ, детских садов) и всей инфраструктуры сельского поселения в целом.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера в качестве места сбора и временного размещения населения муниципального образования необходимо использовать общественные объекты, объекты социальной инфраструктуры, образования.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- затопление территории (катастрофическое затопление при прорыве плотины Цимлянского водохранилища);

- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация), штормовой нагон;

- сильные ветры со скоростью более 20 м/с (ураганы);

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- природные пожары.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:

- Трансформаторные подстанции;

- Котельные;

- АЗС;

- Склады ГСМ;

- Магистральный газопровод «Краснодарский край-Серпухов» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа, 1 класс опасности;

- Магистральный газопровод «Новопсков-Аксай-Моздок» 1 нитка Ду=1400 мм, Ру=5,4 Мпа;

- Магистральный газопровод «Северный-Кавказ-Центр» 1 Ду=1200 мм, Ру=5,4 Мпа;

- Газораспределительные пункты;

- Газопроводы высокого давления.

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения (водозаборные сооружения, водопроводные сети, ГРП, сети газоснабжения, сети теплоснабжения, котельные).

- риск возникновения ЧС на автомобильном и железнодорожном транспорте.

- риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте.

- риск возникновения ЧС при аварии на гидротехнических сооружениях – Цимлянском водохранилищном гидроузле.

Перечень использованных нормативных документов:

- Паспорт территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

- Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории

Действующим законодательством к объектам местного значения сельского поселения отнесены объекты в следующих областях:

- Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;

- Автомобильные дороги местного значения;

- Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В графической части генерального плана отображены виды объектов местного значения Мишкинского сельского поселения, подлежащие отображению в соответствии с ст. 4.3 Закона Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от 14.01.2008 N 853-ЗС (ред. от 19.06.2018). Перечисленные в вышеуказанном законе виды объектов местного значения были согласованны с заказчиком.

Выполнив анализ материалов утвержденного генерального плана (с учетом норм действующего законодательства), на основе проектных предложений настоящего проекта изменений был сформирован перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Мишкинского сельского поселения (Таблица 7.1.) и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории.

Табл. 7.1.

Перечень видов планируемых  объектов местного значения

| № п/п | Планируемые для размещения объекты местного значения, поселения в области: | Виды объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10 - 6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Мишкинского СП электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Распределительные и трансформаторные подстанции 10 - 6 кВ |  |
|  | Газоснабжение | Газораспределительные станции (ГРС, АГРС) | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Мишкинского СП газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Газораспределительные пункты (ГРП) |  |
|  |  | Газопроводы высокого и среднего давления |  |
|  | Теплоснабжение | Магистральные сети | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Мишкинского СП теплоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Котельные |  |
|  |  | ЦТП, Насосные станции |  |
|  | Водоснабжение | Водозаборы | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Мишкинского СП водоснабжением Улучшение условий проживания населения города, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Водоочистные сооружения, насосные станции |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | Улучшение условий проживания населения города. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод, Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Канализационные насосные станции на магистральной сети |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Сети и сооружения дождевой канализации | Каналы и магистральные сети дождевой канализации | Улучшение условий проживания населения. Увеличение сроков эксплуатации дорожных покрытий. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  |
| 2 | Объекты транспорта и организации транспортного обслуживания | Транспортно-пересадочные узлы, автостанции внутрипоселкового транспорта | Улучшение условий проживания населения , повышение инвестиционной привлекательности Мишкинского СП |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах населенных пунктов | Улучшение условий проживания населения , повышение инвестиционной привлекательности Мишкинского СП, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Главные улицы и дороги в границах населенного пункта |  |
|  |  | Иные объекты улично-дорожной сети |  |
| 4 | Рекреационные объекты для массового отдыха жителей | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи | Улучшение условий проживания населения города. Повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
| 5 | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища, крематории, колумбарии | Повышение качества оказания ритуальных услуг. |
| 6. | Иные объекты | Инженерные сооружения (дамбы, каналы, канавы и т.п.), в том числе защитные | Предупреждение возможных ЧС природного и техногенного характера. |
|  |  | Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы | Повышение уровня пожарной безопасности на территории СП. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства |

В рамках настоящего проекта (на основании материалов действующего генерального плана), был сформирован Перечень планируемых объектов местного значения, размещаемых в пределах Мишкинского СП.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Мишкинского сельского поселения выполнен раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Мишкинского сельского поселения».

В разделе указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Мишкинского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

- .ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  в границах сельского поселения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Отображены в графической части проекта, на основании информации предоставленной Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области. В разделе 5.1. приводятся перечни ОКН, расположенных в границах Мишкинского СП Аксайского района.

- защитная зона объекта культурного наследия.

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

В графической части проекта не отображены защитные зоны, так как для 2 ОКН регионального значения установлены охранные зоны, для остальных ОКН расположенных в границах сельского поселения, в соответствии с ч.2, ст.34.1 Федерального закона РФ от 25.06.2002г. №73-ФЗ, не устанавливаются защитные зоны.

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

- охранная зона железных дорог.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГКН.

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГКН.

- охранная зона трубопроводов (газопроводов).

Отображены в графической части проекта.

- охранная зона линий и сооружений связи.

Отображены в графической части проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

- приаэродромная территория.

Отображена в графической части проекта.

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением отображены в проекте по причине отсутствия в границах СП.

- водоохранная (рыбоохранная) зона.

Отображены в графической части проекта , в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН и Водным кодексом РФ.

- прибрежная защитная полоса.

Отображена в графической части проекта , в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН и Водным кодексом РФ.

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- зоны затопления и подтопления.

Отображены в графической части проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

- санитарно-защитная зона.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Отображены в графической части проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

- рыбохозяйственная заповедная зона.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов).

Отображена в графической части проекта.

- охранная зона тепловых сетей.

Не отображены в графической части проекта, так как их границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мишкинского СП Аксайского района, приведенном в разделе 6  настоящего сшива.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории Мишкинского СП Аксайского района. В пределах МО находятся месторождения полезных ископаемых.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления услуг Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды России от 13.02.2013 г. №53.

Выводы.

- Территория Мишкинского СП Аксайского района характеризуется наличием зон с особыми условиями использования территории. Значительное количество земельных участков в его границах находятся в границах зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на их хозяйственное использование.

- Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны, и зоны подверженные ЧС природного и техногенного характера.

- Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо поставить на кадастровый учет.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта изменений выполнена новая редакция следующих карт в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений генерального плана Мишкинского СП:

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью обновлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

  - Объекты культурного наследия

В настоящее время объекты культурного наследия на территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района представлены:

29 объектами археологического наследия федерального значения;

2 объектами культурного наследия регионального значения;

2 выявленными объектами культурного наследия (объекты археологического наследия).

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, расположенных в границах Мишкинского сельского поселения, приведен в таблице 5.1.1. Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах Мишкинского сельского поселения, приведен в таблице 5.1.2. Перечень выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия), расположенных в границах Мишкинского сельского поселения, приведен в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.1.

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, расположенных в границах Мишкинского СП

| № п/п | Наименование объекта | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа "Аглицкий II" (4 кургана) | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области |
| 2 | Курганны могильник "Киров I" |  |
| 3 | Курганный могильник "Аглицкий I" |  |
| 4 | Курганный могильник "Аглицкий III" |  |
| 5 | Курганный могильник "Аглицкий IV" |  |
| 6 | Курганный могильник "Большой Мишкин I" |  |
| 7 | Курганный могильник "Камышевский I" |  |
| 8 | Курганный могильник "Киров II" |  |
| 9 | Курганный могильник "Киров III" |  |
| 10 | Курганный могильник "Куцый I" |  |
| 11 | Курганный могильник "Малый Мишкин I" |  |
| 12 | Курганный могильник "Малый Мишкин II" |  |
| 13 | Поселение "Александровка" |  |
| 14 | Поселение "Большой Мишкин II" |  |
| 15 | Поселение "Вишневое" |  |
| 16 | Поселение "Киров IV" |  |
| 17 | Курган "Вишневый I" | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» |
| 18 | Курганная группа "Аглицкий V" (4 кургана) |  |
| 19 | Курганная группа "Вишневый II" (3 кургана) |  |
| 20 | Курганная группа "Учхоз I" (7 курганов) |  |
| 21 | Курганная группа "Учхоз II" (3 кургана) |  |
| 22 | Курганная группа "Аглицкий VI" (6 курганов) |  |
| 23 | Курган "Разрушенный I" | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 «О принятии на государственную охрану памятников археологии области» |
| 24 | Курган "Разрушенный II" |  |
| 25 | Поселение "Малый Мишкин I" |  |
| 26 | Поселение "Мишкин I" |  |
| 27 | Поселение "Мишкин II" |  |
| 28 | Поселение "Мишкин III" |  |
| 29 | Поселение "Александровка II" | Постановление Главы Администрации Ростовской области "О принятии на государственную охрану памятников археологии области №550 от 19.10.2001 г. |

Таблица 5.1.2.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах Мишкинского СП

| № п/п | Наименование объекта | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Имение Донского атамана М. И. Платова" | постановление комитета от 21.10.2020 № 20/01-01/3819 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Имение Донского атамана М.И. Платова» по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Малый Мишкин, ул. Набережная, 1а, литер Я; ул. Набережная, 23а, литер А и требований к осуществлению деятельности в границах его территории». Зоны охраны утверждены постановлением Правительства ростовской области от 09.11.2020 № 196 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Имение Донского атамана М.И. Платова» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон |
| 2 | "Памятное место воинской славы" | постановление комитета от 29.10.2020 № 20/01- 01/3995 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательного места) «Памятное место воинской славы» по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Просвещения, 2-в и требований к осуществлению деятельности в границах его территории». Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия утверждены постановлением комитета от 22.01.2021 № 20/01-01/269 «Об установлении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательного места) «Памятное место воинской славы» по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Просвещения, 2-в» (в ред. постановления комитета от 10.06.2021 № 20/01-01/1697) |

Таблица 5.1.3.

Перечень выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия), расположенных в границах Мишкинского СП

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта археологического наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поселение "Мишкин IV" | Ростовская область, Аксайский район, у восточной окраины ст-цы. Мишкинская |
| 2 | Поселение "Мишкин V" | Ростовская область, Аксайский район, у восточной окраины ст-цы. Мишкинская |

Все объекты культурного наследия, расположенные в границах Мишкинского СП, отображены в графической части проекта изменений на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) в виде соответствующего условного знака, с отображением территорий ОКН, установленных охранных зон.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 25.06.2002 No 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

При планировании работ на земельных участках в границах территорий упомянутых выше объектов культурного наследия необходимо руководствоваться требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона No 73-ФЗ, в соответствии с которыми работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения установленных ст. 51 Федерального закона N  73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона N 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия, прошедших государственную историко-культурную экспертизу.

  - Особо охраняемые природные территории

В настоящее время в границах Мишкинского СП Аксайского района особо охраняемые природные территории отсутствуют.

  - Границы лесничеств.

В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) отображены в соответствии со сведениями ЕГРН:

- границы Атаманского участкового лесничества Шахтинского лесничества Ростовской области в соответствии со сведениями ЕГРН (Учетный номер – 61.00-6.972)).

- ИЗМЕНЕНИЯ,  ВНЕСЕННЫЕ В ПРОЕКТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.

В соответствии с требованиями ст. 25 Градостроительного кодекса РФ проект внесения изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области подлежит согласованию с Правительством Ростовской области.

Письмом от 05.07.2022г. №8/1998  Правительством Ростовской области было представлено отрицательное сводное заключение №11 от 30 июня 2022г. о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области.

По итогам работы согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту о внесении изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области, было принято решение о внесении отдельных изменений и уточнений в проект, решения оформлены в виде протокола согласительной комиссии.

В итоге в новой редакции графической части проекта, изменены проектные границы населенных пунктов: х. Александровка, х. Киров, п. Опытный. В итоге необходимые изменения и уточнения внесены в обоснование изменения границ этих населенных пунктов, баланс территории и функциональное зонирование в текстовой части проекта.

По итогам работы согласительной комиссии Администрацией Аксайского района  было принято решение об исключении из состава проекта предложений по включению земельного участка  с кадастровым номером 61:02:0600009:2876 из границ функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (письмо администрации Аксайского района от 09.12.2022г. №63.6/9932, приводится в приложении 11 в составе настоящего сшива). Соответственно новая редакция раздела 2.2 приводится в п.9.6.

Ниже в п.9.1 -9.6 приводится новая редакция измененных разделов.

  - Обоснование изменения границ населенного пункта х. Александровка.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта х. Александровка составляет 557,95 га. Границы населённого пункта х. Александровка поставлены на кадастровый учет, но требуют внесения изменений.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Александровка связаны:

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 площадью 114,42 га из границ населенного пункта хутор Александровка;

- С исключением земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600009:1461, 61:02:0600009:801, 61:02:0600009:828 общей площадью 1,38 га, входящих в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472, из границ хутора Александровка  (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

- С исключением земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:792 площадью 16,37 га, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600009:775, из границ хутора Александровка.

- С устранением пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельного участка с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенным в западной части хутора Александровка (включаемая в границы населенного пункта площадь 0,18 га).

Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1781 площадью 114,42 га исключается из границ населенного пункта хутор Александровка, так как сельскохозяйственные угодья планируется продолжать использовать для сельскохозяйственных целей.

Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ из границ хутора Александровка исключаются земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600009:1461, 61:02:0600009:801, 61:02:0600009:828 общей площадью 1,38 га, входящие в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472. В настоящее время данные земельные участки препятствуют постановке границ населенного пункта на кадастровый учет.

Руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ из границ хутора Александровка исключается земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:792 площадью 16,37 га, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600009:775. В настоящее время данный земельный участок препятствует постановке границ населенного пункта на кадастровый учет.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 9.1.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 9.1.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Так же границы населенного пункта незначительно изменятся из-за устранения пересечений границ земель лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества с границами земельного участка с кадастровым номером 61:02:0507801:541 расположенным в западной части хутора Александровка (данный вопрос более подробно рассмотрен в п. 1.4 настоящего тома).

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта х. Александровка в новых границах населенного пункта составит 423,86 га.

  - Обоснование изменения границ населенного пункта х. Киров.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта х. Киров составляет 155,54 га. Границы населённого пункта х. Киров поставлены на кадастровый учет, но требуют внесения изменений.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Киров основываются на ст. 11.9 Земельного кодекса РФ и связаны с техническими работами по устранению препятствий для постановки границ населенного пункта на кадастровый учет, в части исключения пересечений границ отдельных земельных участков с утвержденными в действующем генеральном плане границами населенного пункта:

- Земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600009:61 и 61:02:0600009:1291 общей площадью 6,9 га, входящие в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0000000:179;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1110/4 площадью 0,1, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1110;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1139/1 площадью 3,4 га, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:1139;

- Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:1115 площадью 0,23 га, входящий в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:472.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 9.2.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 9.2.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта х. Киров в новых границах населенного пункта составит 144,68 га.

  - Обоснование изменения границ населенного пункта п. Опытный.

В действующей редакции генерального плана площадь территории населённого пункта п. Опытный составляет 164,67 га. Измененные действующим генеральным планом границы населённого пункта х. Опытный не поставлены на кадастровый учет.

Предлагаемые настоящим проектом изменения границ населенного пункта х. Опытный связаны с техническими работами по устранению препятствий для постановки границ населенного пункта на кадастровый учет, в части исключения пересечений границ отдельных земельных участков с утвержденными в действующем генеральном плане границами населенного пункта, а именно:

- с исключением отдельных земельных участков, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 61:02:0600011:352, из границ поселка Опытный (руководствуясь ст. 11.9 Земельного кодекса РФ);

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на Рис. 9.3.1. приводится отображение фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 9.3.1.

Фрагменты карты границ населенных пунктов

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

В соответствии с ч.7, п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта (исключаются из его границ).

В итоге площадь территории населённого пункта п. Опытный в новых границах населенного пункта составит 162,4 га.

  - Перечень земельных участков (территорий), которые включаются в (исключаются из) границ населенных пунктов

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ 5 населенных пунктов Мишкинского СП в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Таблица 9.4.1.

Изменение площади населенных пунктов Мишкинского СП

| №п/п | Наименование населенного пункта | Площадь согласно действующего ГП (га) | Изменения площади (га) | Планируемая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца. Мишкинская | 803,37 | исключаем 1,7 га, включаем 0 га | 801,67 |
| 2 | х. Александровка | 557,95 | исключаем 134.27 га включаем 0,18 га | 423,86 |
| 3 | п. Опытный | 164,67 | исключаем 2,28 га включаем 0 га | 162,4 |
| 4 | х. Киров | 155,54 | исключаем 10,86 га включаем 0 га | 144,68 |
| 5 | х. Малый Мишкин | 75,92 | исключаем 0.01 га включаем 0 га | 75,91 |

В таблицах 1.5.2 – 1.5.6 содержится перечень земельных участков (территорий), предлагаемых к включению в (исключению из) границ населенных пунктов.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта ст-ца Мишкинская в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 9.4.2.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта ст-ца. Мишкинская

| ст-ца. Мишкинская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0070201, в центральной части населенного пункта | - | 1,04 | Земли населённых пунктов | - | Земли лесного фонда | - |
| часть земельного участка 61:02:0000000:6615 | 0,72 | 0,655 | Земли населённых пунктов | трубопроводный транспорт | Земли промышленност0,603 га и земли лесного фонда 0,052 га (требуется раздел участка) | трубопроводный транспорт |
| часть земельного участка 61:02:0000000:6831 | 0,0059 | 0,0052 | Земли населённых пунктов | Коммунальное обслуживание, в целях эксплуатации линейного объекта - воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ВЛ-1101 ПС АС-11 | Земли промышленности | Коммунальное обслуживание, в целях эксплуатации линейного объекта - воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ВЛ-1101 ПС АС-11 |
| Всего |  | 1,7 |  |  |  |  |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Александровка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 9.4.3.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Александровка

| х. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков |  | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) |  | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0600009, в северной части населенного пункта |  | - |  | 0,94 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| земельный участок 61:02:0600009:1781 |  | 114,42 |  | 114,42 | Земли населённых пунктов | Индивидуальное жилое строительство | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1461 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,3 |  | 0,3 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:801 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,8 |  | 0,8 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:828 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) |  | 0,51 |  | 0,51 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:792 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:775) |  | 16,37 |  | 16,37 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| часть земельного участка 61:02:0600009:495 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:2) |  | 0,85 |  | 0,79 | категория не установлена | - | категория не установлена | - |
| земельный участок 61:02:0070502:139 |  | 0,14 |  | 0,14 | категория не установлена | - | категория не установлена | - |
| Всего |  |  |  | 134,27 |  |  |  |  |
| Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) |  | Площадь земельного участка (га) |  | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| Часть земельного участка 61:02:0507801:541 | 0,37 |  | 0,18 |  | Земли населённых пунктов | Для ведения садоводства | Земли населённых пунктов | Для ведения садоводства |
|  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |

Табл. 9.4.4.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта п. Опытный

| п. Опытный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| земельный участок 61:02:0600011:355 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600011:352) | 2,1 | 2,1 | категория не установлена | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| МКЗУ 61:02:0000000:6898 | 0,18 | 0,18 | Земли населённых пунктов | связь | Земли промышленности | связь |
| Всего |  | 2,28 |  |  |  |  |

Табл. 1.5.5.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Киров

| х. Киров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| земельный участок 61:02:0600009:61 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:179) | 6,8 | 6,8 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1291 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:179 | 0,1 | 0,1 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:1110/4 (часть МКЗУ 61:02:0000000:1110) | 0,2 | 0,2 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:1139/1 (часть МКЗУ 61:02:0000000:1139) | 3,4 | 3,4 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| земельный участок 61:02:0600009:1115 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0600009:472) | 0,23 | 0,23 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| ЗУ земельный участок 61:02:0000000:860 | 3,48 | 3,48 | Земли населённых пунктов | одноквартирные жилые дома этажности от 1-го до 3-х этажей | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| ЗУ земельный участок 61:02:0070301:106 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:184) | 0,004 | 0,004 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Неразграниченная территория в границах кадастрового квартала 61:02:0070301 в западной части населенного пункта |  | 0,13 | Земли населённых пунктов | - | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| Всего |  | 10,86 |  |  |  |  |

Табл. 1.5.6.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ населенного пункта х. Малый Мишкин

| х. Малый Мишкин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровые № зем. участков | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, (га) | Площадь земельного участка (га) | Существующая категория земель | Вид разрешенного использования | Планируемая категория земель | Цель планируемого использования |
| - | - | - | - | - | - | - |
| земельный участок 61:02:0600009:81 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:185) | 0,005 | 0,005 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| земельный участок 61:02:0600009:67 (ЗУ в составе ЕЗП 61:02:0000000:184) | 0,005 | 0,005 | Земли населённых пунктов | - | Земли промышленности | Для размещения иных объектов прмоышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидиния, информатик, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Всего |  | 0,01 |  |  |  |  |

  - Баланс территории

Баланс территории Мишкинского сельского поселения приводится в Таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1.

Баланс территории Мишкинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По действующему генеральному плану | По проекту внесения изменений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 13595,0 | 13595,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 11302,12 | 11420,87 |
| 2. | земли населенных пунктов | га | 1757,45 | 1608,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | станица Мишкинская | га | 803,37 | 801,67 |
| 2.2 | х. Малый Мишкин | га | 75,92 | 75,91 |
| 2.3 | х. Александровка | га | 557,95 | 423.86 |
| 2.4 | п. Опытный | га | 164,67 | 162.4 |
| 2.5 | х. Киров | га | 155,54 | 144.68 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 265,49 | 294,76 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 18,2 | 18,2 |
| 5 | земли лесного фонда | га | 79,74 /87,63 | 80.65/86,03 |
| 6 | земли водного фонда | га | 172,0 | 172 |
| 7 | земли запаса | га | - | - |

  - Изменения функционального зонирования, на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования

Настоящим проектом предлагаются локальные изменения функционального зонирования на отдельных земельных участках в целях обеспечения их более эффективного использования.

В настоящее время в границах Мишкинского СП осуществляется строительство участка автомобильной дороги обход Аксай автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.  Новый участок автомобильной дороги нормативно не обеспечен  объектами дорожного сервиса.

Собственники земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642 получили от Государственной компании «АВТОДОР» согласие от 21.04.2021г. №9/ТУ на строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса в границах полосы отвода и придорожной полосы на км 1041+300 (право) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск (обход Аксай) на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0600009:2642, расположенным по адресу: Ростовская область, р-н Аксайский, КСП им. Горького, пашня на поле №1, с севера земельный участок Фомина Н.П., с юга земельный участок Могилевского Н.И., с востока  - поле №1, с запада – дорога.

В целях создания необходимых условий для изменения категории земель (в порядке установленном действующим законодательством) и последующего строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса, проектом предлагается включение земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600009:2642 расположенного за границами населенных пунктов, в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» с целью создания условий для более эффективного использования земельного участка и последующего строительства многофункциональной зоны дорожного сервиса.

Для удобства рассмотрения на Рис 2.2.3. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.2.3.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

Включение земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0070504:86, 61:02:0070204:149, 61:02:0070204:98, 61:02:0070204:92 расположенные в границах населенного пункта ст. Мишкинская в функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в целях приведения в соответствие с фактическим разрешенным использованием земельных участков установленных в ЕГРН.

Для удобства рассмотрения на Рис 2.2.4. приводятся отображения фрагментов сопоставимых карт генерального плана в редакциях соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис.2.2.4.

Фрагменты «Карты функциональных зон»

| В редакции действующего генерального плана | В новой редакции генерального плана |
| --- | --- |

# Приложения:

- Приложение №1 Копия постановления Администрации Аксайского района от 02.09.2021 № 577 (в составе сшива);

- Приложение №2 Копия технического задания (в составе сшива);

- Приложение №3 Выписка из государственного лесного реестра №195  от 04.07.2018г. (в составе сшива).

- Приложение №4 Копия письма Государственной компании «АВТОДОР» согласие от 21.04.2021г. №9/ТУ . (в составе сшива).;

- Приложение № 5 в виде отдельного сшива;

- Приложение №6. Копии писем Минприроды РО от 29.09.2021г. №28.3-3.3/4816 и от 05.03.2022 №28.3-3.3/1046 . (в составе сшива).;

- Приложение №7 Копия письма Межрегионального управления Росприроднадзора по РО и Республики Калмыкия от 13.09.2021г. №04-04-04/6037. (в составе сшива);

- Приложение №8. Копии писем Комитета по охране ОКН РО от 01.10.2021г. №20/3712 и 05.02.2022г. №20/570. (в составе сшива).;

- Приложение №9 Копия письма Минприроды РО от 22.04.2022г. №28.3-КО.5/1869. (в составе сшива);

- Приложение 10. Копия протокола согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту о внесении изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области  (в составе сшива);

- Приложение 11. Копия письма администрации Аксайского района от 09.12.2022г. №63.6/9932 (в составе сшива);

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых объектов федерального, регионального и местного (районного) значения (на отдельном листе);

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территории (на отдельном листе);

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (на отдельном листе);

- Материалы по обоснованию в виде карт. Карта транспортной инфраструктуры (на отдельном листе).

Приложение 1. Копия постановления Администрации Аксайского района от 02.09.2021 № 577.

Приложение 2. Копия технического задания.

Приложение 3.  Выписка из государственного лесного реестра №195 от 04.07.2018г.

Приложение 4. Копия письма Государственной компании «АВТОДОР» согласие от 21.04.2021г. №9/ТУ.

Приложение 6. Копия писем Минприроды РО от 29.09.2021г. №28.3-3.3/4816 и от 05.03.2022 №28.3-3.3/1046

Приложение 7. Копия письма Межрегионального управления Росприроднадзора по РО и Республики Калмыкия от 13.09.2021г. №04-04-04/6037.

Приложение 8. Копии писем Комитета по охране ОКН РО от 01.10.2021г. №20/3712 и 05.02.2022г. №20/570

Приложение 9. Копия письма Минприроды РО от 22.04.2022г. №28.3-КО.5/1869.

Приложение 10. Копия протокола согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту о внесении изменений в генеральный план Мишкинского СП Аксайского района Ростовской области.

Приложение 11. Копия письма администрации Аксайского района от 09.12.2022г. №63.6/9932.

Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:866 был разделен  на 2 земельных участка, соответственно в границы населенного пункта включается только земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 полностью расположенный вне границ зоны минимальных расстояний от магистральных трубопроводов, соответственно земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7341 остается вне границ населенного пункта.

По итогам работы согласительной комиссии в раздел внесены отдельные изменения и уточнения, окончательная редакция  приводится в разделе 9 в составе настоящего сшива.

В ТЗ был указан земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600009:866 который был разделен  на 2 земельных участка, соответственно в границы населенного пункта включается только земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7340 полностью расположенный вне границ зоны минимальных расстояний от магистральных трубопроводов, соответственно земельный участок с кадастровым номером земельный участок с кадастровым номером 61:02:0000000:7341 остается вне границ населенного пункта.

По данным Минприроды РО письмо от 02.12.2020г.

По данным Государственного лесного реестра

Так как сведения о границах муниципальных образованиях Аксайского района, в том числе Мишкинского сельского поселения не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), площадь земель лесного фонда в границах поселения может измениться после внесения данной информации в ЕГРН

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Копия согласия приводится в приложении №4 в составе настоящего сшива.

По итогам работы согласительной комиссии в баланс территории  внесены отдельные изменения и уточнения, окончательная редакция  приводится в разделе 9 в составе настоящего сшива.

С момента утверждения проекта.

До настоящего времени измененные границы Мишкинского СП на поставлены на кадастровый учет и отсутствуют официальные сведения о площади МО. Площадь МО определена по картографическому обмеру. При постановке границы МО на кадастровый учет, общая площадь МО потребует уточнения.

В соответствии с материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005 года и сведениями государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в границах Мишкинского сельского поселения Аксайского района расположены земли лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества общей площадью 87,6337 га (87,63 га) – кварталы 82 - 85 (полностью), квартал 86 (частично)., в действующем генеральном плане  отображена меньшая площадь лесов, в связи с изменившейся границей сельского поселения.

Площадь указана с учетом включенных земель лесного фонда (1,6 га) в границы станицы Мишкинская и хутор Александровка

Площадь в соответствии с материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005, за вычетом включенных в границы населенных пунктов ст-ца.Мишкинская и х.Александровка участков пересечений общей площадью 1,6 га.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012г. №162-р

В настоящей таблице приведены объекты полностью или частично расположенные в границах сельского поселения

В текстовой и графической части проекта указаны только те объекты, которые полностью или частично расположены в границах поселения.

Разделы подготовлены на основании данных, предоставленных Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области, а так же паспорта территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения.

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения.

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения.

Письмо Комитета по охране ОКН Ростовской области №20/2270 от 17.06.2022

В целях соблюдения требований Приказа Минэкономразвития РФ от 27.02.2017г. №1 отображены с точностью, соответствующей М 1:100 000.

Приложение №13 к приказу Департамента Росгидромета по ЮФО и КСФО от 02.02.17г. №12

По данным,  предоставленным Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области

В случае их установления

Копия протокола приводится в приложении №10.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

Всего земельного участка или его части, фактически исключаемой из границ населенного пункта.

С момента утверждения проекта.

До настоящего времени измененные границы Мишкинского СП не поставлены на кадастровый учет и отсутствуют официальные сведения о площади МО. Площадь МО определена по картографическому обмеру. При постановке границы МО на кадастровый учет, общая площадь МО потребует уточнения.

В соответствии с материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005 года и сведениями государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в границах Мишкинского сельского поселения Аксайского района расположены земли лесного фонда Шахтинского лесничества Атаманского (Пригородного) участкового лесничества общей площадью 87,6337 га (87,63 га) – кварталы 82 - 85 (полностью), квартал 86 (частично)., в действующем генеральном плане  отображена меньшая площадь лесов, в связи с изменившейся границей сельского поселения.

Площадь указана с учетом включенных земель лесного фонда (1,6 га) в границы станицы Мишкинская и хутор Александровка

Площадь в соответствии с материалами лесоустройства ФГУП «Воронежлеспроект» 2005, за вычетом включенных в границы населенных пунктов ст-ца.Мишкинская и х.Александровка участков пересечений общей площадью 1,6 га.

Копия согласия приводится в приложении №4 в составе настоящего сшива.